# Report di cablaggio - Arduino UNO
Progetto multifunzione: LCD, DHT11, ultrasuoni, servo, joystick, IR, LED e buzzer

Scopo. Questo documento serve per smontare il prototipo e poterlo ricostruire in seguito. La mappa dei pin Arduino è ricavata dal codice finale funzionante. Per i collegamenti di alimentazione e dei singoli moduli sono riportati i collegamenti usati durante il progetto; dove l'esatta riga/colonna della breadboard non è ricostruibile dal software, il report descrive la connessione elettrica da rifare.

# 1. Mappa completa dei pin Arduino

| Pin Arduino | Collegato a | Tipo | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | DHT11 - DATA | Ingresso digitale | Sensore temperatura/umidità |
| D3 | HC-SR04 - TRIG | Uscita digitale | Impulso di trigger ultrasuoni |
| D4 | LCD - D7 | Uscita digitale | Bus LCD 4 bit |
| D5 | LCD - D6 | Uscita digitale | Bus LCD 4 bit |
| D6 | LCD - D5 | Uscita digitale | Bus LCD 4 bit |
| D7 | LCD - D4 | Uscita digitale | Bus LCD 4 bit |
| D8 | LED esterno | Uscita digitale | Attraverso resistenza 220 ohm |
| D9 | Buzzer ATTIVO + | Uscita digitale | HIGH = suona; non usare tone() |
| D10 | HC-SR04 - ECHO | Ingresso digitale | Ritorno eco ultrasuoni |
| D11 | LCD - E | Uscita digitale | Enable LCD; D11 era il collegamento problematico |
| D12 | LCD - RS | Uscita digitale | Register Select LCD |
| D13 | Servo - segnale | Uscita | Segnale servo; IR LED feedback disabilitato |
| A0 | Pulsante BACK | Ingresso digitale | INPUT_PULLUP; pulsante verso GND |
| A1 | Joystick - VRx | Ingresso analogico | Asse X |
| A2 | Joystick - VRy | Ingresso analogico | Asse Y |
| A3 | Joystick - SW | Ingresso digitale | INPUT_PULLUP |
| A4 | Ricevitore IR - Y | Ingresso digitale | Segnale IR |

# 2. Distribuzione alimentazione sulla breadboard

Arduino 5V -> rail positiva (+) della breadboard.

Arduino GND -> rail negativa (-) della breadboard.

Tutti i moduli condividono la stessa massa (GND comune).

Se le rail laterali della breadboard sono interrotte a metà, ponticellare le due metà prima di usarle come un'unica rail.

Per questo progetto non usare direttamente la batteria da 9 V sulla rail 5 V.

# 3. Collegamenti per componente

## LCD 16x2 HD44780 - modalità parallela 4 bit

Pin 1 VSS -> GND

Pin 2 VDD -> +5 V

Pin 3 VO -> pin centrale (wiper) del potenziometro per il contrasto

Potenziometro: i due pin esterni -> +5 V e GND (invertirli cambia solo il verso di regolazione)

Pin 4 RS -> Arduino D12

Pin 5 RW -> GND

Pin 6 E -> Arduino D11

Pin 7 D0 -> non collegato

Pin 8 D1 -> non collegato

Pin 9 D2 -> non collegato

Pin 10 D3 -> non collegato

Pin 11 D4 -> Arduino D7

Pin 12 D5 -> Arduino D6

Pin 13 D6 -> Arduino D5

Pin 14 D7 -> Arduino D4

Pin 15 A / LED+ -> +5 V (retroilluminazione; se il modulo non integra una resistenza, usare la resistenza prevista dal modulo)

Pin 16 K / LED- -> GND

## DHT11

VCC / + -> +5 V

DATA / S -> Arduino D2

GND / - -> GND

Il codice usa DHT11 su D2.

## HC-SR04 - sensore di prossimità

VCC -> +5 V

TRIG -> Arduino D3

ECHO -> Arduino D10

GND -> GND

## Servo

Segnale (tipicamente arancione/giallo) -> Arduino D13

+5 V (tipicamente rosso) -> +5 V

GND (tipicamente marrone/nero) -> GND

Per un servo più grande è preferibile alimentazione 5 V esterna adeguata con GND comune; il piccolo servo del kit è stato usato nel prototipo.

## Joystick

VCC / +5V -> +5 V

GND -> GND

VRx -> Arduino A1

VRy -> Arduino A2

SW -> Arduino A3

SW è gestito con INPUT_PULLUP: premendo il joystick il segnale va LOW.

## Ricevitore infrarossi IR (pin G-R-Y)

G -> GND

R -> +5 V

Y -> Arduino A4

Nel software usare IRremote con DISABLE_LED_FEEDBACK perché D13 è occupato dal servo.

## LED esterno

Arduino D8 -> resistenza 220 ohm -> anodo LED (gamba lunga, +)

Catodo LED (gamba corta / lato piatto, -) -> GND

La resistenza può stare prima o dopo il LED purché sia in serie.

## Buzzer ATTIVO

Pin + -> Arduino D9

Pin - -> GND

Nel software: digitalWrite(D9, HIGH) = ON; LOW = OFF.

Non usare tone()/noTone(): il buzzer attivo genera internamente il tono e così non interferisce con IRremote.

## Pulsante fisico BACK

Un lato del pulsante -> Arduino A0

Lato opposto -> GND

Nessuna resistenza esterna necessaria: il codice usa INPUT_PULLUP.

Premuto = LOW; rilasciato = HIGH.

# 4. Schema logico rapido

ARDUINO UNO
       +------------------------------------------------+
 D2  --| DHT11 DATA                                     |
 D3  --| HC-SR04 TRIG                                   |
 D4  --| LCD D7                                         |
 D5  --| LCD D6                                         |
 D6  --| LCD D5                                         |
 D7  --| LCD D4                                         |
 D8  --| 220 ohm -> LED -> GND                          |
 D9  --| Buzzer attivo (+)                              |
 D10 --| HC-SR04 ECHO                                   |
 D11 --| LCD E                                          |
 D12 --| LCD RS                                         |
 D13 --| Servo signal                                   |
 A0  --| Pulsante BACK -> GND                           |
 A1  --| Joystick VRx                                   |
 A2  --| Joystick VRy                                   |
 A3  --| Joystick SW                                    |
 A4  --| Ricevitore IR Y                                |
 5V  --| Rail + breadboard                              |
 GND --| Rail - breadboard                              |
       +------------------------------------------------+

# 5. Checklist prima di smontare

☐ Fai 3-5 foto nitide dall'alto e dai due lati della breadboard prima di togliere un solo filo.

☐ Fai una foto ravvicinata dell'LCD: è il componente con più collegamenti.

☐ Se puoi, metti piccoli pezzi di nastro/carta sui jumper e scrivi D2, D3, D4... prima di sfilarli.

☐ Salva insieme questo report e il file .cpp finale funzionante.

☐ Quando ricostruisci: collega prima GND e 5 V, poi un componente alla volta, e prova il sistema progressivamente.

# 6. Nota importante sulla breadboard

Il codice permette di ricostruire con certezza quali pin Arduino sono collegati a quali segnali, ma non contiene l'informazione della specifica riga/colonna fisica della breadboard. Quella geometria dipende da come hai inserito i componenti. Per conservarla al 100%, le fotografie prima dello smontaggio sono il riferimento migliore da tenere insieme a questo report.